Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di
INGEGNERE JUNIOR


Telecomunicazioni

Prova pratica


Trieste
GIUGNO 2005

Per la distribuzione broadcast di canali televisivi a un centro residenziale, si consideri il sistema digitale costituito da una rete di distribuzione locale e da una tratta satellitare.

La tratta di discesa del satellite fornisce a una testata satellitare il segnale costituito da un multiplex TDM di 10 canali televisivi trasmessi in digitale con compressione (standard DVB MPEG2 a 2 Mb/s). Il satellite che irradia il segnale è geostazionario (35800 km) e opera alla frequenza di 20.2 GHz, usando una modulazione QPSK. L’EIRP del satellite è di 40 dBW. La figura di merito è G/T =23 dB/K.

Si calcoli e si commenti la probabilità di errore ottenibile sulla tratta satellitare (si usi l’approssimazione 
[image: image1.wmf](

)

(

)

(

)

p

2

2

exp

2

x

x

x

Q

-

»

). Si dica su quali parametri si può agire per diminuire la probabilità di errore.

_1179582352.unknown

