Esame di Stato

Tema scritto di Elettronica

(Trieste, dicembre 2006)

Analizzare la teoria della reazione applicata al caso di circuiti elettronici: Si illustrino le tipologie di reazione che si possono adottare, corredate di opportuni schemi circuitali e ne si illustri il funzionamento. Si analizzino nel dettaglio pregi e difetti e si operi una comparazione tra il funzionamento del circuito reazionato e quello di un analogo circuito che non adotti la rete reazione.
Esame di Stato

Prova Pratica di Elettronica

(Trieste, dicembre 2006)

Si progetti un filtro digitale di tipo passa alto che rispetti le seguenti caratteristiche:

Riferendosi alla frequenza normalizzata rispetto alla frequenza di Niquist (unitaria):

Banda interdetta: 0 – 0,5

Banda di Transizione 0,5 – 0,7

Banda Passante 0,7 – 1

Attenuazione in banda interdetta < -40 dB

Ripple in banda passante < 2 dB

Agli studenti che NON si avvalgono di strumenti automatici di calcolo viene chiesto di progettare il filtro con la tecnica bilineare partendo da un filtro di Tchebitchev del Primo tipo.

Agli studenti che si avvalgono di di sistemi automatici di calcolo viene chiesto di analizzare più tipologie di filtri (Butterworth, Tchebichev, Kauer), progettati sia con la tecnica della risposta impulsiva invariante che con la bilineare, e di analizzarne e paragonarne le prestazioni al variare dell’ordine del filtro stesso,  introducendo uno o più parametri atti ad evidenziare le prestazioni del filtro stesso.







