# Allegato al DUVRI: scheda sicurezza via Manzoni 16

La struttura ospita il dipartimento di medicina.

L’edificio è dotato di servizio di portineria, gestito dalla cooperativa, che risponde al numero 040.558.2530, dalle 7.45 alle 17.45.

## Vie di accesso

## Mappe dei pericoli

#Attenzione, nel 2016 (?) una parte è stata venduta#

Le seguenti mappe riportano i principali pericoli presenti nei locali di questo edificio.

Figura 1 Legenda per le planimetrie dei pericoli

Figura 2 Planimetria dei pericoli del primo piano di via Manzoni

Figura 3 Planimetria dei pericoli del piano terra di via Manzoni

Figura 4 Planimetria dei pericoli del piano seminterrato di via Manzoni

## Locali a basso rischio

### Aule didattiche ed aule studio

Il servizio prevenzione e protezione dell’ateneo può fornire un documento aggiornato sui rischi presenti in questi ambienti.

### Aule informatiche e linguistiche

Il servizio prevenzione e protezione universitario può fornire un documento aggiornato sui rischi presenti in questi ambienti.

### Uffici

Studi dei docenti ed uffici tecnico-amministrativi possono contenere grandi quantità di documenti cartacei, spesso anche sensibili. Sono inoltre sempre presenti postazioni informatiche. Prima di eseguire qualsiasi intervento che preveda lo spostamento di armadi, scrivanie e documenti, contattare i docenti o gli impiegati che occupano la stanza. Per attività prolungate che potrebbero comportare l’impossibilità di operare per tali persone, prendere prima accordi con il committente.

## Locali ad alto rischio

### Biblioteche

### Archivi e magazzini

### Laboratori con rischio chimico

Si segnala l’utilizzo di sostanze chimiche in laboratori specifici.

#### Valutazione del rischio

Il rischio derivante da agenti chimici è stato valutato in tutti i laboratori chimici veri e propri nonché in laboratori di altro genere dove si fa uso anche di sostanze chimiche e nei reagentari delle diverse strutture dove le sostanze chimiche sono stoccate in attesa del loro utilizzo.

Nella generalità dei casi, in fase di valutazione sono stati rilevati rischi irrilevanti, modesti o tutt’al più accettabili. Nei laboratori sono in atto procedure standardizzate tendenti a mantenere basso il rischio di incidenti. Il rischio chimico, messo in relazione all’attività derivante da lavori di pulizia dei locali universitari, è di carattere irrilevante purché ci si attenga alle disposizioni dei preposti o degli addetti alla sicurezza.

#### Misure

Sia nei laboratori veri e propri che nei reagentari, si raccomanda di non spostare contenitori di sostanze chimiche se non strettamente necessario e, comunque, di usare le cautele dettate dal buon senso; nel caso in cui si dovessero spostare i contenitori: porre attenzione ai recipienti di vetro, utilizzare guanti nel caso di spostamenti di contenitori con indicazioni di pericolo sull’etichetta, in nessun caso aprire le confezioni.

## Superfici esterne

L’accesso al tetto, in parte spiovente a più livelli con coppi e in parte piano con ciottoli, è possibile tramite una scala interna dal secondo piano. Non si rilevano intoppi di particolare rilievo, oltre a quelli propri del tipo di accesso.

Non sono presenti i parapetti sul perimetro, anche se si segnala la presenza di una ringhiera nella zona centrale della copertura piana.

## Cavedi e locali tecnici

### Cavedi

Tutti i cavedi e cunicoli accessibili sono stati bonificati. E’ possibile la presenza di residui di amianto nei cavedi o cunicoli non ispezionabili, e quindi raggiungibili presumibilmente solo con operazioni di demolizione. Contattare i servizi tecnici di ateneo per una mappa dettagliata ed aggiornata di tale tipologia di spazi.

### Locali tecnici

#### Ascensori

L’ascensore idraulico (U052) ha 2 fermate e una capienza di 11 persone. #verificare che non sia nell’ala venduta

#### Locali termici

#### Comandi elettrici

Ogni edificio ha almeno un quadro elettrico di piano. Negli edifici più grandi è possibile siano presenti più quadri d’ala. I laboratori, le officine e gli altri locali tecnici possono essere dotati di un ulteriore quadro proprio, esterno o interno al locale.

Gli edifici più vecchi, o quelli che sono/erano occupati da più dipartimenti/strutture, potrebbero avere una suddivisione diversa, in base alla vecchia/attuale struttura.

Gli impianti sono tutti a normale, ma si può escludere la presenza di qualche residuo spezzone di impianto elettrico non aggiornato. Possono essere presenti anche vecchi spezzoni di impianti scollegati dalla rete principale.

Alcuni edifici possono essere dotati di più linee elettriche autonome, generalmente individuabili dalle etichettature o dal colore diverso delle prese elettriche. Alcune linee possono essere sotto UPS, anche se non segnalato.